Kluczbork, dnia 7 czerwca 2017 r.

GM.271.4.14.2017.KK

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy  na  realizację zadania pn.

„Wymiana studni i pomp na części starej  cmentarzu  w Kluczborku”

- Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.

- Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana studni i pomp na części starej  cmentarzu  w Kluczborku.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- Zakup ośmiu pomp produkcji krajowej typu abisynka o łącznej wysokości minimum 1380 mm (noga + pompa)

- Pompy muszą posiadać atest  żeliwa  z którego zostały wykonane (żeliwo szare ZL 200)

- Pompy muszą posiadać dodatkowa funkcję pompy ciśnieniowej (pompa z komorą ciśnieniową tzw. „kulą”)

- Pompy muszą posiadać dostępność wszystkich części zamiennych niezbędnych do serwisowania pomp

- Wykonanie siedmiu odwiertów na głębokość 8-9 m, przy czym wymagalna maksymalna odległość  zamontowanej pompy do lustra wody nie może przekroczyć 7m ( wykonawca przed przystąpieniem do dalszych prac musi potwierdzić na jakiej głębokości dla każdej lokalizacji danej pompy występuje lustro wody )

- Wykonanie zabezpieczenia  - przykrycia istniejących otworów studni cembrowanych włazem betonowym wyposażonym w kratkę odpływową przewidzianą do odprowadzania nadmiaru wody użytkowanych pomp oraz kratkę ściekową do  ewentualnego wypompowania nadmiaru wody ze studni cembrowanej, włazy powinny być zrównane z poziomem terenu.

- Wykonanie ozdobnych podstaw  (szt. 8) pod montaż pomp  w formie kwadratu lub okręgu obejmująca powierzchnią obszar starej studni cembrowanej oraz obszar nowego – całość tworząca jednolitą bryłę. Podstawa wykonana musi być z materiałów antypoślizgowych i odpornych na warunki atmosferyczne np. kostka granitowa, ozdobne betony lub klinkier. Pod wylewką pompy wymurowany ozdobny podstawek wysokość ok 20-30 cm z odpływem do wewnątrz wykonany w sposób ograniczający rozbryzg pompowanej wody, a umożliwiający postawienie na nim/w nim wiadra. Podstawek pod wiadro musi być wykonany z tego samego materiału co cała podstawa pompy tworząc wizualną całość.

- Podłączenie zakupionych pomp, próby szczelności i testy prawidłowej pracy

- Wykonanie czterech podstaw pod istniejące ujęcia wody w formie kwadratu lub okręgu z materiałów tożsamych co podstawy wykonane pod pompy - abisynki

- Wykonanie czterech ozdobnych słupków na wysokość min. 1,20 m obejmujących wewnątrz słupka instalację wodną z wylewką na jednej ścianie słupka zakończonej kranem. Instalacja oraz wykonanie słupka musi umożliwiać serwis i wymianę zamontowanego kranu. Materiał słupków musi być tożsamy jak w przypadku studni. Pod wylewką kranu wymurowany ozdobny podstawek wysokość ok 20-30 cm z odpływem do wewnątrz wykonany w sposób ograniczający rozbryzg pompowanej wody, a umożliwiający postawienie na nim/w nim wiadra. Podstawek pod wiadro musi być wykonany z tego samego materiału.

- Okres gwarancji: 36 m-cy.

- Przewidywany termin realizacji: do dnia 31.08.2017 r.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.

6.Oferty  należy składać w terminie do dnia 22.06.2017 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1.

7.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10:10 w Urzędzie Miejskim Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 (pokój nr 138).

8.Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Pan Piotr Dąbrowski  tel. 512 270 585.